ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Инструкция по эксплуатации

КС38.02.000

- Назначение

  - Выносной пульт управления (ВПУ) предназначен для ручного управления светофорным объектом.

  - Управления осуществляется непосредственно на объекте регулировщиком либо обслуживающим персоналом. Возможен вызов 8-ми фаз либо программ «зеленая волна», режимов «ЖМ» и «ОС». Предусмотрена светодиодная индикация запрашиваемой фазы либо пргораммы «зеленая волна», индикация запроса ручного управления.

  - Тип управляемого дорожного контроллера: КДУ-3, КДУ-3М, КДУ-3Н, КДУ-3С.

  - Условия эксплуатации:

    - Рабочий диапазон температуры окружающей среды от минус 40 ОС до 60ОС.

    - Относительная влажность воздуха до 95% при температуре 30ОС без конденсации влаги.

    - Атмосферное давление от 460 до 780 мм.рт.ст.

- Состав и описание узлов

  - Функциональная схема устройства приведена на рис.1, электрическая принципиальная схема – в приложении 1.

микроконтроллер

Узел связи с КДУ

Индикация

1

2

3

4

5

6

7

8

Ф/Пр

ЖМ

ОС

5

6

7

8

Фаза

Программа

ЖМ

1

2

3

4

ОС

РУ

Рисунок 1. Функциональная схема ВПУ.

  - Микроконтроллер обеспечивает индикацию текущей фазы дорожного контроллера.

  - Он же выполняет опрос клавиатуры и выбор номера фазы для передачи ее в КДУ.

  - Обмен данными с КДУ выполняется через узел связи с КДУ. Узел связи с КДУ выполнен на микросхеме преобразователя ТТЛ – RS485 (тип микросхемы – ADM485).

  - ВПУ  питается от источника питания управляемого устройства (12В постоянного тока – контакты +12В, Л2 на панели КДУ).

- Устройство и работа изделия

  - ВПУ представляет собой ящик, под крышкой которого расположена панель управления. Внешний вид панели управления приведен на рисунке 2.

РУ

ЖМ

1

2

3

4

ОС

Фаза

Программа

5

6

7

8

Рисунок 2. Внешний вид панели управления ВПУ.

    - Выключатель «РУ» предназначен для включения питания устройства. При включении питания ВПУ автоматически начинает передавать в КДУ запрос ручного управления.

    - Выключатели «ЖМ» и «ОС» предназначены для выбора команд ЖМ и ОС соответственно. При выключении их команда не запоминается.

    - Кнопки «1», «2», «3», «4» , «6» , «6» , «7» и «8» выбирают номер фазы либо команды, которую необходимо передать с запросом ручного управления. Команда запоминается до нажатия другой кнопки либо до включения «ЖМ» и «ОС» либо до выключения ВПУ.

    - Выключатель «Фаза/Программа» выбирает тип ручного управления:

- управление номером фазы;

- управление номером программы «зеленая улица».

    - Индикаторы «1», «2», «3», «4» , «5» , «6» , «7» , «8» показывают запрашиваемый номера фазы либо программы. Индикаторы  «ЖМ» и «ОС» отображают запрашиваемые команды ЖМ и ОС соответственно.

  - Подготовка к работе.

    - Схема подключения ВПУ к КДУ приведена на рисунке 3.

ВПУ

Х1

Х1

КДУ

1

2

5

3

Л2

+12 В

А

В

Рисунок 3. Схема подключения ВПУ к КДУ3.

3.2.2. Работа с пультом

Включить питание ВПУ выключателем «РУ», должны светиться индикаторы «РУ» и один из индикаторов типа ручного управления: «Фаза» либо «Программа».

Для выбора команды ЖМ или ОС включите выключатель «ЖМ» либо «ОС» соответственно. Команды будут выполнены только в случае выбора режима «Фаза».

Для выбора необходимого фазы (программы) нажмите соответсятвующую кнопку («1», «2», «3», «4» , «5» , «6» , «7» или «8»).

Необходимо учесть, что при включенном выключателе «ЖМ» кнопки выбора фазы игнорируются, т.е. команда ЖМ имеет более высокий приоритет. Команды имеют следующий приоритет: сначала ЖМ, потом ОС и далее номера фаз.

Выбранная команда отображается свечением соответствующего индикатора.

Выбранная команда передается в КДУ до тех пор, пока не будет нажата другая кнопка либо пока не будет отключен выключатель «РУ».

Приложение 1.

Схема электрическая принципиальная ВПУ