ДЕТЕКТОР ТРАНСПОРТА

ДТ-1

Руководство по эксплуатации

КС.40.17.000 РЭ

г. Екатеринбург, 2010 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Описание ………..………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- |
| 2. Основные параметры …………………………………………………………… | 3 |
| 3. Комплектность …………………………………………………………………. | 3 |
| 4. Порядок установки ………………………………………………………………. | 4 |
| 5. Требования безопасности …………………………………………………….. | 6 |
| 6. Рабочие условия применения …………………………………………………. | 6 |
| 7. Хранение, упаковка и транспортирование ………………………………… | 6 |
| Приложение А ……………………………………………………………...……. | 7 |

# 1. ОПИСАНИЕ

Детектор транспорта ДТ-1 (Далее по тексту – «детектор») относится детекторам транспорта типов I по ГОСТ34.401-90 и предназначен обнаружения транспортных средств, находящиеся в движении. В детекторе использована пассивная инфракрасная технология.

Детектор состоит из блока обработки датчика (БОД-1А) и датчика пироэлектрического  (ДП-1).  На выходе детектора установлен оптрон который обеспечивает гальваническую развязку (напряжение пробоя изоляции не менее 1500 В).

Питание детектора осуществляется от источника постоянного тока, напряжением  от 9 до 24В. Потребляемый ток не более 50 мА.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Погрешность обнаружения транспортных  средств,  движущихся

через   однополосную контролируемую   зону со скоростью   от 3 до

120 км/ч, %, не более …………………………………………………………….. 4

2.1. Разрешающая способность,  с,  не   более …………………… 0,5

2.2. Длина линии связи, м …………………..……………….. от 0 до 500

2.3. Предельный ток, коммутируемый детектором, мА …………….50

2.4. Предельное напряжение, коммутируемое

детектором, В ……………………………………………………………..30

Внешний вид блока обработки датчика (БОД-1А) и датчика пироэлектрического  (ДП-1) приведен в Приложении А.

Габаритные размеры

блока обработки датчика БОД-1А, не более, мм:		120х120х60

Масса, не более, кГ :				0,3

Габаритные размеры

датчика ДП-1 (без хомута крепления), не более, мм:	45х160

Масса (с хомутом крепления), не более, кГ :		0,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| КС.40.18.000 | Блок обработки датчика (БОД-1А) | 1 |
| КС.40.19.000 | Датчик пироэлектрический (ДП-1). | 1 |
| КС.40.17.000 – 01 | Упаковка | 1 |

### 4.  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

4.1. Установите блок обработки датчика (БОД-1А) и датчик пироэлектрический (ДП-1)  над проезжей части дороги. Датчик устанавливается над проезжей части дороги на высоте 6-8 метров на специальных опорах или опорах освещения. Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы длинная сторона чувствительного элемента была параллельна проезжей части дороги:

4.2. Откройте крышку блока обработки датчиков (БОД-1А), подключите датчик пироэлектрический (ДП-1), цепи питания и выход детектора в соответствии со схемой:

Закройте крышку блока.

4.3.  При подключении выхода детектора к внешним устройствам следует руководствоваться рисунком:

4.4.   При необходимости чувствительность (порог срабатывания) детектора транспорта можно изменять при помощи 3-х джамперов, расположенных на плате блока обработки датчиков:

Внимание! Чем меньше число, тем большая чувствительность установлена!

Заводская установка 0-0-0 соответствует максимальной чувствительности.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с детектором и его ремонте обслуживающий персонал должен соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" в части, касающейся электроустановок до 1000 В.

6.  РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочие условия применения:

-  температура окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 60°С,

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре окружающего воздуха плюс 25°С,

-  атмосферное давление от  84кПа  до 106,7кПа (от 630 мм. рт.ст. до 800 мм. рт.ст.).

###### 7. ХРАНЕНИЕ,  УПАКОВКА  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1. Детектор следует хранить на складах при температуре окружающего воздуха от  плюс 60°С до минус 50°С и относительной влажности до 80%.

7.2. Детектор упаковывается в коробку из картона. Между стенками коробки и детектором со всех сторон укладываются амортизационные прокладки. В качестве амортизационного материала могут применяться пенополистирол или картон.

7.3. Детектор транспортируется в упаковке в закрытых транспортных средствах любого вида. Транспортирование в самолетах может производиться только в отапливаемых герметизированных салонах.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха  от минус 50°С до плюс 60°С,

- относительная влажность воздуха до 80%,

- атмосферное давление от 84кПа  до 106,7кПа (от 630 мм. рт.ст. до  800 мм. рт.ст.).

Приложение А

Рис. 1 Блок обработки датчиков (БОД-1А)

Вид с открытой крышкой.

Рис. 2 Датчик пироэлектрический  (ДП-1).